| A1 | Konstruktionsgrundlag |
| --- | --- |
| A1.2.Nummer | Konstruktionsafsnit |
|  | Navn |
| Projektnavn: | Test |
| Adresse: | Testvej |
| Sagsnr.: | 743500 |
| Dokument nr.: | A1.2.Nummer Konstruktionsgrundlag – Navn |
| Udarbejdelsesdato: | 01-01-2025 |
| Status: | Udgivet |
| Revision: | - |
| Revisionsdato: | - |

Hovedkontor:

CRH Concrete A/S

Vestergade 25

DK-4130 Viby Sjælland

Hovedadministration:

CRH Concrete A/S

Ribevej 45

DK-6650 Brørup

www.crhconcrete.dk

Cvr.nr. 21474878

Bank 7100 999 999 99

Hovedkontor:

CRH Concrete A/S

Vestergade 25

DK-4130 Viby Sjælland

Hovedadministration:

CRH Concrete A/S

Ribevej 45

DK-6650 Brørup

www.crhconcrete.dk

CVR-nr. 21474878

Nordea 2213 6877 170 509

| Dato | Revision | Emne |
| --- | --- | --- |
| 01-01-2025 | - | Udgivelse |

| Udarbejdet af: |  | Navn 1 ¦ Init 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Projektingeniør | Underskrift |
| Kontrolleret af: |  | Navn 2 ¦ Init 2 |  |
|  |  | Projektingeniør | Underskrift |
| Godkendt af: |  | Navn 3 ¦ Init 3 |  |
|  |  | Projektingeniør | Underskrift |

- Indholdsfortegnelse

1	Konstruktionsafsnit	4

1.1	Dokumenter	4

2	Grundlag	4

2.1	Normer og standarder	4

2.2	Konsekvensklasser og konstruktionsklasser	4

2.3	Sikkerhed	4

2.4	IKT - værktøjer	5

2.5	Referencer	5

3	Forundersøgelser	6

3.1	Grunden og lokale forhold	6

3.2	Geotekniske forhold	6

3.3	Klima- og miljøtekniske forhold	6

3.4	Eksisterende konstruktioner	6

3.5	Tilstødende eksisterende bygværker	6

3.6	Tilstødende påtænkte bygværker	6

4	Konstruktioner	7

4.1	Statisk virkemåde	7

4.2	Anvendelseskrav	7

4.3	Funktionskrav	7

4.4	Robusthed	7

4.5	Levetid	7

4.6	Brand	8

4.7	Udførelse	8

4.8	Drift og vedligehold	8

5	Konstruktionsmaterialer	9

5.1	Grund og jord	9

5.2	Beton	9

5.3	Neopren	10

6	Laster	11

6.1	Lastkombinationer	11

6.2	Lasttilfælde	11

6.3	Permanente laster	11

6.4	Nyttelaster	11

6.5	Naturlaster	11

6.6	Geometriske imperfektioner	11

6.7	Ulykkeslaster	11

6.8	Seismisk last	11

7	Bilag	12

7.1	Armeringsskema	12

Konstruktionsafsnit

Dette dokument omhandler konstruktionsgrundlaget for Navn.

Dokumenter

Følgende statiske dokumentationer danner grundlag for projektering af dette konstruktionsafsnit.

| Dokumentnavn | Rev. | Dato |
| --- | --- | --- |
| A1.1 Konstruktionsgrundlag – Bygværk | 0 | 0 |

Grundlag

Normer og standarder

Konstruktionerne er dimensioneret efter følgende Eurocodes.

- DS/EN 1990 - [EC0] - Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner

- DS/EN 1991 - [EC1] - Last på bærende konstruktioner

- DS/EN 1992 - [EC2] – Betonkonstruktioner

- DS/EN 1993 - [EC3] – Stålkonstruktioner

- DS/EN 13670 – Udførelse af betonkonstruktioner

- DS/EN 13369 – Almindelige regler for præfabrikerede betonelementer

- DS/EN 206 DK NA – Beton – Specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse. Regler for anvendelse af EN 206 i Danmark.

Alle normer benyttes med evt. tilhørende tillæg, rettelser og danske nationale annekser i gældende udgave, gældende for udgivelsesdatoen for A1.1 Konstruktionsgrundlag – Bygværk.

Konsekvensklasser og konstruktionsklasser

Jf. A1.1 Konstruktionsgrundlag – Bygværk er følgende konsekvensklasse og konstruktionsklasse gældende for dette konstruktionsafsnit.

Konsekvensklasse = CC2

Konstruktionsklasse = KK2

Sikkerhed

På baggrund af konsekvensklassen benyttes følgende sikkerhedsfaktor.

KFI = 1,0

Der benyttes følgende udførelsesklasse og miljøpåvirkning.

Udførelsesklasse = EXC2

Miljøpåvirkning = Passiv

IKT - værktøjer

IKT-programmer der er benyttet til beregning og optegning fremgår af følgende tabel:

| Programnavn | Udgiver | Version |
| --- | --- | --- |
| Microsoft Excel | Microsoft | Office 365 |
| Mathcad Prime | PTC | 10.0.0.0 |
| FEM design | Strusoft | 24.00 |
| PolyBeam 2 | PolyStruc | 2.3 |
| Autocad | Autodesk | 2024 |
| Revit | Autodesk | 2024 |

Referencer

[1] 	Teknisk Ståbi

Teknisk Forlag, 25. udgave

[2]	Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1

Bjarne Chr. Jensen

Teknisk Forlag, 3. udgave, 2019

[3]	Stålkonstruktioner efter DS/EN 1993-1-1

Bent Bonnerup, Bjarne Chr. Jensen, Carsten Munk Plum

Teknisk forlag, 2. udgave, 2015

[4]	Betonelementbyggeriers statik

Jesper Frøbert Jensen

Betonelementforeningen, Polyteknisk Forlag, juli 2010

[5]	SBI-anvisning 271 – Dokumentation af bærende konstruktioner

Niels-Jørgen Aagaard og Bent Feddersen

SBI, Aalborg Universitet, 3. udgave, 2019

[6]	Bygningsberegninger

Bjarne Chr. Jensen og Svend Ole Hansen

Nyt teknisk forlag, 2.udgave 2014

[7]	Notat - Krav til duktilitet – fremtidig praksis for betonelementbyggeri

Jesper Frøbert Jensen

Betonelementforeningen, marts 2009

[8]	Hvor går grænsen

Dansk byggeri

www.tolerancer.dk

[9]	A113

Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af

beton og letklinkerbeton

Molio, 4. udgave, 2021

[10]	BEF bulletin no. 3 – betonelementers robusthed

Jesper Frøbert Jensen

Betonelementforeningen, 3. udgave

Forundersøgelser

Grunden og lokale forhold

Ikke relevant.

Geotekniske forhold

Ikke relevant.

Klima- og miljøtekniske forhold

Ikke relevant.

Eksisterende konstruktioner

Ikke relevant.

Tilstødende eksisterende bygværker

Ikke relevant.

Tilstødende påtænkte bygværker

Ikke relevant.

Konstruktioner

Statisk virkemåde

Der henvises til A1.1 Konstruktionsgrundlag – Bygværk for den statiske virkemåde af konstruktionerne.

Lodret lastnedføring

Der henvises til A1.1 Konstruktionsgrundlag – Bygværk og A2.1 Statiske beregninger – Bygværk for den lodrette lastnedføring. For eftervisning af bæreevnen ifm. nedføring af lodrette laster henvises til A2.2.Nummer Statiske beregninger – Navn.

Vandret lastnedføring

Trapper og reposer har ingen indflydelse på den vandrette lastnedføring.

Anvendelseskrav

Deformationer

Nedbøjningerne beregnes på basis af karakteristiske værdier og vurderes i forbindelse med projekteringen af elementerne. Hvis der ikke er særskilte bemærkninger til deformationerne i de enkelte beregninger, er deformationen beregnet til at være under kravet på spændvidden/250 jf. DS/EN 1992-1-1 Afsnit 7.4.1 (4).

Svingninger

Erfaringsmæssigt falder betontrapperne generelt indenfor de acceptable egenfrekvenser, der opstilles i DS/EN 1990 DK NA Afsnit A.1.4.4 Svingninger. Derfor laves der ikke særskilte beregninger heraf.

Funktionskrav

Revnevidder

Revnevidder dimensioneres, bl.a. i overensstemmelse med DS/EN 1992-1-1, afsnit 7.3 og tilhørende danske anneks tabel 7.1NA.

Robusthed

Ikke relevant for trapper og reposer.

Levetid

Der henvises til A1.1 Konstruktionsgrundlag – Bygværk for konstruktionernes levetid.

Brand

Brandtid

Jf. A1.1 Konstruktionsgrundlag – Bygværk eftervises trapper og reposer til at kunne modstå brand i 30 minutter.

Brandpåvirkning

Der regnes på den hårdest belastede dorn, da denne vil svigte først. Ved faste vederlag henvises til at dæklaget er tilstrækkeligt til at efterleve brandkravene jf. DS EN 1992-1-2 AC 2013 Generelle regler – Brandteknisk dimensionering.

Tilslag og ståltype

I brandberegningerne benyttes der som standard søsand/granit som tilslag og varmvalset stål.

Udførelse

Der henvises til A1.1 Konstruktionsgrundlag – Bygværk for midlertidige tilstande under udførelsen. Montagen er forudsat udført i overensstemmelse med BFA’s branchevejledning om montage af betonelementer samt CRH’s leverandørbrugsanvisning, hvilket der er taget højde for ved projekteringen.

Ved særlige krav ifm. alt fra produktion til montage, fremgår disse af produktionstegningerne og/eller elementnummerplanen i A3.2.Nummer Konstruktionstegninger – Navn, hvilket der ligeledes er taget højde for ved projekteringen.

Drift og vedligehold

Ikke relevant.

Konstruktionsmaterialer

Grund og jord

Ikke relevant

Beton

Sikkerhed

Partialkoefficienter for beton og armering fastsættes iht. DS/EN 1992-1-1 NA Tabel 2.1.

| Trykstyrke og E-modul i armeret beton: | γc = 1,4 · γ3 |
| --- | --- |
| Trykstyrke og E-modul i uarmeret beton: | γc = 1,55 · γ3 |
| Trækstyrke: | γc = 1,6 · γ3 |
| Armeringsstyrke: | γs = 1,2 · γ3 |

γ3 afhænger af kontrolklassen. Der henvises til A1.1 Konstruktionsgrundlag – Bygværk.

Typer

Betontyper der kan forekomme i projektet

| Betegnelse | Materiale | Dim. mm | Trykstyrke MPa | Densitet kg/m3 | Miljøpåvirkning | Stenstørrelse mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P30G | Terrazzo | 100-300 | 30 | 2400 | Passiv | 16 |
| P30G | Beton | 100-650 | 30 | 2400 | Passiv | 16 |
| P35G | Beton | 100-650 | 35 | 2400 | Passiv | 16 |
| M35G | Beton | 100-650 | 35 | 2400 | Moderat | 16 |
| AB35G | Beton | 100-300 | 35 | 2400 | Aggressiv | 16 |
| A35G | Beton | 100-300 | 35 | 2400 | Aggressiv | 16 |
| EB45G | Beton | 100-650 | 45 | 2400 | Delvis ekstra aggressiv | 16 |
| E45G | Beton | 100-650 | 45 | 2400 | Ekstra aggressiv | 16 |
| ES45G | Beton | 100-650 | 45 | 2400 | Ekstra aggressiv med sulfat som årsag | 16 |

I betegnelsen vil være angivet -Std, -Opt eller -Op+. Dette beskriver hvilken CO2-optimering der er benyttet for betonen. Typerne betyder hhv. standard, CO2-optimeret og ekstra CO2-optimeret. F.eks. kan betegnelsen være P35G-Std.

De anvendte typer fremgår af A3.2.Nummer Konstruktionstegninger – Navn.

Eksponeringsklasser

I tabellen herunder er vist eksponeringsklasser som kan udføres for den enkelte miljøpåvirkning. Eksponeringsklasse betonelementerne er udsat for findes i A1.1 Konstruktionsgrundlag – Bygværk.

| Receptbetegnelse | Miljøpåvirkning | Eksponeringsklasser |
| --- | --- | --- |
| P | Passiv | X0, XC1 |
| M | Moderat | XC2, XC3, XC4, XF1, XA1 |
| AB2) | Delvis aggressiv | XD1, XS1, XS21), XF2, XF3, XA21) |
| A | Aggressiv | XS2, XA2 |
| EB2) | Delvis ekstra aggressiv | XD23), XD3, XF4 |
| E | Ekstra aggressiv | XD2, XS3, XA3 |
| ES | Ekstra aggressiv med sulfat som årsag | XD2, XS3, XA3 |

1) Ved sulfatpåvirkning vurderes nærmere.

2) Ved broelementer eller marine konstruktioner vurderes nærmere.

3) I svømmebade vurderes nærmere.

Stål

Armeringsstål der kan forekomme i projektet

| Betegnelse | Materiale | Klasse | Dim. mm | fyk MPa | Agt % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Net | Ribbet | B | 8, 10 | 500 | 5,0 |
| Stangstål | Ribbet | B | 8, 10, 12, 16 | 500 | 5,0 |
| Bøjler | Ribbet | B | 6, 8, 10 | 500 | 5,0* |
| Hårnålebøjler K Line | Ribbet Glat | B B | 6, 8, 10, 12, 16 12,5 | 500 1860 | 5,0* 5,0 |

*3,3% for 6 mm

Dorntyper der kan forekomme i projektet

| Identifikation | Anvendelse | Længde (mm) | Ø Dorn (mm) | fyk (MPa) | Ø Anker (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR61 | Reposer | 300 | 65 | 325 | 14 |
| TR65 | Reposer | 300 | 65 | 325 | 16 |
| TR63 | Reposer | 400 | 65 | 325 | 14 |
| TR66 | Reposer | 400 | 65 | 325 | 16 |
| TR67 | Reposer | 400 | 65 | 325 | 20 |
| TR68 | Svingløb | 300 | 65 | 325 | 10 |
| TR69 | Svingløb | 400 | 65 | 325 | 10 |

De anvendte stål- og dorntyper fremgår af A3.2.Nummer Konstruktionstegninger – Navn.

Nettyper der kan forekomme i projektet

| Identifikation | Diameter (mm) | Maskevidde (mm) | fyk (MPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| CRH30 | 6 | 150 | 500 |
| CRH32 | 8 | 150 | 500 |
| CRH78 | 8 | 100 | 500 |
| CRH79 | 10 | 100 | 500 |

Der kan benyttes forskellige armeringstyper i projektet. Disse kan ses i afsnit 7.1 Armeringsskema.

Neopren

I projektet bruges neopren af typen CR/SBR med følgende egenskaber oplyst af leverandøren.

| Egenskaber |  |
| --- | --- |
| Tykkelse | 10mm |
| Trykstyrke | 6MPa |
| Brudforlængelse | 200% |
| Hårdhed | 65° ± 5° shore A |
| Densitet | 1,40 g/cm3 |
| Norm | SIS 16 26 40 602 |

Laster

I dette afsnit redegøres der for laster der er relevante for dette konstruktionsafsnit. Lasterne danner grundlag for den lodrette lastnedføring. Der henvises desuden til A1.1 Konstruktionsgrundlag – Bygværk.

Lastkombinationer

Generelt undersøges udelukkende strukturel (STR) brudgrænsetilstand, da opdrift (UPL) og geotekniske (GEO) brudgrænsetilstande ikke har noget med betontrapperne at gøre.

ULS(STR)-2: Brudkombination med dominerende nyttelast

1,0 ⋅ KFI ⋅ Gkj,sup (ugunstige) + 0,9 ⋅ Gkj,inf (gunstige) + 1,5 ⋅ KFI ⋅ αn,1(2) ⋅ Qk,1 +

1,5(1) ⋅ KFI ⋅ αn,i(2) ⋅ Qk,i + 1,5(1) ⋅ KFI ⋅ ψ0,i ⋅ Vk,i + 1,5(1) ⋅ KFI ⋅ ψ0,i ⋅ Sk,i

(1) 1,5 gælder for ugunstige forhold. Ved gunstige forhold er værdien 0.

(2) Etagereduktionsfaktor

Ulykkestilstand, ALS

ALS(BRAND)-1: Brandkombination med primær ikke-dominerende nyttelast

Gkj,sup (ugunstige) + Gkj,inf (gunstige) + ψ1,1 ⋅ Qk,1 + ψ2,i ⋅ Qk,i + 0 ⋅ Vk,i + 0 ⋅ Sk,i

Anvendelsesgrænsetilstand, SLS

SLS(KAR)-1: Karakteristisk kombination med primær nyttelast

Gkj,sup (ugunstige) + Gkj,inf (gunstige) + Qk,1 + ψ0,i ⋅ Qk,i + ψ0,i ⋅ Vk,i + ψ0,i ⋅ Sk,i

SLS(KVA): Kvasipermanent kombination med primær nyttelast

Gkj,sup (ugunstige) + Gkj,inf (gunstige) + ψ2,1 ⋅ Qk,1 + 0 ⋅ Vk,i + 0 ⋅ Sk,i

Lasttilfælde

Lastkombinationer tager ikke højde for lasternes placering på de enkelte konstruktionsdele. Det vurderes dog i hvert enkelt tilfælde. Der henvises til A2.2.Nummer Statiske beregninger – Navn.

Permanente laster

Der henvises til den enkelte beregning under A2.2.Nummer Statiske beregninger – Navn.

Nyttelaster

Jf.  A1.1 Konstruktionsgrundlag – Bygværk benyttes følgende nyttelastkategori og nyttelast.

Nyttelastkategori = A

Nyttelast = 3 kN/m2

Naturlaster

Ikke relevant.

Geometriske imperfektioner

Ikke relevant.

Ulykkeslaster

Brand

Der henvises til afsnit 6.1.2 Ulykkestilstand, ALS.

Seismisk last

Ikke relevant.

Bilag

Armeringsskema

| Detalje nr. | Anvendelse | Beskrivelse |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TR01 | v. Inserts | Hårnål 6mm, ankerjern til inserts |  |
| TR02 | v. Inserts | Hårnål 10mm, ankerjern til inserts |  |
| TR03 | Løb | Topvederlagsbøjle, 6mm |  |
| TR04 | Løb | Topvederlagsbøjle, 6mm |  |
| TR05 | Løb | Mont.bøjle/ -fordelingsarmering, 6mm |  |
| TR06 | Løb | Topvederlagsbøjle, 6mm |  |
| TR07 | Løb | Bundvederlagsbøjle, 6mm |  |
| TR08 | v. Løft | Bøjle, 12mm RF |  |
| TR09 | v. Dornmuffe | 8mm bøjle omkring dornmuffes bagkant |  |
| TR23 | Løb | Bundvederlagsbøjle, 6mm (bladsamling) |  |
| TR25 | Løb | Bundvederlagsbøjle, 6mm (bladsamling) |  |
| TR26 | Løb | Mont.bøjle/ -fordelingsarmering, 6mm |  |
| TR27 | Løb | Topvederlagsbøjle, 6mm (bladsamling) |  |
| TR28 | Reposer | Løbsudsparingsbøjle, 6mm (bladsamling) |  |
| TR29 | Reposer | Løbsudsparingsbøjle, 6mm (bladsamling) |  |
| TR30 | Reposer | Løbsudsparingsbøjle, 6mm (bladsamling) |  |
| TR34 | Løb | Mont.bøjle/ -fordelingsarmering, 6mm |  |
| TR35 | v.Inserts | Hårnål 12mm, ankerjern m. knæk til insert |  |
| TR35 RF | v.Inserts | Hårnål RF 12mm, ankerjern m. knæk til insert |  |
| TR36 | v.Inserts | Hårnål 12mm, ankerjern til insert |  |
| TR36 RF | v.Inserts | Hårnål RF 12mm, ankerjern til insert |  |
| TR40.xx | Reposer | U-bøjle 8mm ved dornmuffer & vederlag H=120, 140, 160, 180, 200, 220, 240 |  |
| TR45 | v.Inserts | Hårnål 16mm, ankerjern m. knæk til insert |  |
| TR45 RF | v.Inserts | Hårnål RF16mm, ankerjern m. knæk til insert |  |
| TR46 | v.Inserts | Hårnål 16mm, ankerjern til insert |  |
| TR46 RF | v.Inserts | Hårnål RF 16mm, ankerjern til insert |  |
| TR55.xx | Reposer | U-bøjle 8mm ved dornmuffer & vederlag H=90, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240 |  |
| TR60.10 | Løb | Mont.bøjle/ -fordelingsarmering, 6mm |  |
| TR60.11 | Løb | Mont.bøjle/ -fordelingsarmering, 6mm |  |
| TR60.92 | Løb | Mont.bøjle/ -fordelingsarmering, 6mm |  |
| TR60.96 | Løb | Mont.bøjle/ -fordelingsarmering, 6mm |  |
| TR70.10 | Løb | Mont.bøjle/ -fordelingsarmering, 6mm |  |
| TR70.11 | Løb | Mont.bøjle/ -fordelingsarmering, 6mm |  |
| TR70.60 | Løb | Mont.bøjle/ -fordelingsarmering, 6mm |  |
| TR70.70 | Løb | Mont.bøjle/ -fordelingsarmering, 6mm |  |
| TR70.XX | Løb | Mont.bøjle/ -fordelingsarmering, 6mm |  |
| TR70.92 | Løb | Mont.bøjle/ -fordelingsarmering, 6mm |  |
| TR80.10 | Løb | Mont.bøjle/ -fordelingsarmering, 6mm |  |
| TR80.92 | Løb | Mont.bøjle/ -fordelingsarmering, 6mm |  |
| TR80.96 | Løb | Mont.bøjle/ -fordelingsarmering, 6mm |  |
| TR92 | Div. | Hjørnearmering 8mm, L=920mm |  |
| TR95 | Div. | Hjørnearmering 8mm, L=950mm |  |
| TR101 | Div. | Hjørnearmering 8mm, L=1010mm |  |
| TR112 | Div. | Hjørnearmering 8mm, L=1125mm |  |
| LI2.01 | Svingløb | Dimension 12,5 mm spændarmering i th. CRH spec. 1.08 |  |